《单片机原理及接口技术》课程设计说明书

课题 3：流水灯及智能小车超声测距及避障实现

| 学生学院 | 请填写 |
| --- | --- |
| 专业班级 | 请填写 |
| 小组成员 | 请按贡献大小顺序填写姓名与学号 |
| 指导教师 | 请填写 |
| 计划完成日期 | 2026 年 6 月 26 日 |
| 提交材料 | 说明书、汇编程序、Proteus 仿真文件、20 秒内调试视频 |

说明：封面署名顺序按个人贡献大小排列。

# 《单片机原理及接口技术》课程设计说明书

## 封面信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 题目名称 | 流水灯及智能小车超声测距及避障实现 |
| 学生学院 | 请填写 |
| 专业班级 | 请填写 |
| 小组成员 | 请按贡献大小顺序填写姓名与学号 |
| 指导教师 | 请填写 |
| 计划完成日期 | 2026 年 6 月 26 日 |

## 摘要

本课程设计围绕 51 单片机外部扩展与智能小车控制展开，选择“流水灯及智能小车超声测距及避障实现”作为设计课题。系统以 STC89C52 单片机为核心控制器，利用 8 个外部 LED、按键、LCD1602 液晶显示器、HC-SR04 超声波测距模块、L293D 电机驱动器、直流电机及必要的电源与接口电路，完成流水灯控制、小车基本运动控制、超声波测距、障碍物距离显示、避障决策和区域清扫路径规划等功能。

设计目标是在 Proteus 仿真环境中完成原理图搭建、模块接口调试与控制程序验证，并在实物平台上写入程序完成控制对象调试。系统通过按键输入切换流水灯方向和小车运行模式；通过超声波模块实时测量前方障碍物距离；通过 LCD1602 显示距离、运行状态和避障提示；通过电机驱动模块控制小车前进、后退、左转、右转、停止等动作。软件采用模块化设计，将按键扫描、LED 显示、超声波测距、LCD 显示、电机控制、避障策略和主状态机分离，便于调试和维护。

本说明书从课程设计任务要求出发，对系统需求、总体方案、硬件电路、软件流程、仿真调试、实物调试、测试方案、进度安排和参考文献进行说明，为后续 Proteus 设计、Keil 程序编写、实物联调和答辩演示提供依据。

关键词： STC89C52；Proteus；流水灯；HC-SR04；智能小车；超声测距；避障控制

## 1 课程设计任务与要求

### 1.1 课程设计背景

《单片机原理及接口技术》课程设计要求学生综合运用 Proteus 软件、51 单片机系统设计方法和汇编语言程序设计能力，完成从原理图设计、代码调试、系统仿真到实物控制的完整开发过程。课程设计不仅考查单个元件或单个程序模块的使用，更强调单片机与外围电路协同工作的能力，包括输入采集、输出显示、电机执行、传感器检测、异常处理和系统调试。

本课题兼具基础外设控制和智能小车控制两类内容。流水灯部分可以体现单片机 I/O 口输出控制、按键输入检测和时序控制能力；智能小车部分则要求综合使用超声波传感器、电机驱动器、显示模块和控制算法，体现嵌入式系统闭环控制的基本思路。

### 1.2 选题内容

本设计选择任务书中的课题 3：流水灯及智能小车超声测距及避障实现。课题内容包括两部分：

- 单片机外部拓展 8 个 LED 灯，按向上键时，灯由下而上点亮；按向下键时，灯由上而下点亮。点亮方式可以采用逐个点亮，也可以采用顺序点亮。

- 实现智能小车的前进、后退、转弯等常规驱动，结合 HC-SR04 超声波传感器实现测距与避障功能。遇到障碍物时能够显示障碍物距离；按设定路径运行时能够按设定距离快速躲避多个障碍物，之后尽可能保持设定轨迹；将小车抽象为扫地机器人时，应能通过合理避障和简单路径规划完成一定区域内地面的清扫，使规划轨迹尽可能覆盖每个区域。

在完成基本功能的基础上，本设计预留舵机云台超声波控制模块接口，用于后续扩展多角度障碍物检测能力。

### 1.3 设计交付要求

根据课程设计要求，每组需要提交完整设计说明书、程序、Proteus 设计仿真文件和 20 秒内调试视频，并在课程设计第二周周五完成答辩。说明书正文不少于 8000 字，正文部分不少于 15 页。说明书封面署名顺序应按个人贡献大小排列。

本说明书初稿按完整课程设计论文结构组织，后续应结合实际 Proteus 文件、Keil 工程、实物调试结果和小组分工继续补充。最终提交版本还需要加入实物照片、仿真截图、关键程序清单、测试数据表、问题分析和成员贡献说明。

为便于最终检查，仓库已另行整理 docs/需求实现矩阵.md、docs/汇编程序清单与模块说明.md 和 docs/提交材料与答辩脚本.md。其中需求实现矩阵用于逐项核对任务书功能，程序清单文档用于说明汇编模块和关键代码，提交材料文档用于准备答辩、视频和最终附件。

## 2 系统总体设计

### 2.1 总体设计目标

系统设计目标分为基础目标、综合目标和扩展目标。

系统总体结构可概括为：按键输入模块向 STC89C52 提供用户操作；单片机根据当前状态驱动 LED 流水灯、LCD1602 显示模块和 L293D 电机驱动模块；HC-SR04 通过 Trig/Echo 信号与单片机交换测距信息；L293D 将单片机方向控制信号放大后驱动左右两个 HC01-48 直流减速电机。该结构将输入、显示、测距和执行机构分离，便于在 Proteus 中逐项验证，也便于实物调试时按模块排查问题。

基础目标包括：完成 8 位 LED 流水灯电路设计；实现按键控制 LED 自下而上或自上而下点亮；完成小车前进、后退、左转、右转和停止控制；实现超声波距离测量；在显示模块上显示障碍物距离和运行状态。

综合目标包括：根据超声波测距结果判断障碍物是否进入危险范围；在障碍物距离低于阈值时，控制小车停止、后退、转向并重新进入设定路径；在连续遇到障碍物时能够进行多次避障；在避障结束后尽可能回到原设定方向或原路径。

扩展目标包括：将小车运行逻辑设计为简化扫地机器人模式，采用“直线前进-遇障转向-区域覆盖”的策略尽可能覆盖矩形区域；预留舵机云台接口，使超声波模块可以向左、前、右三个方向检测距离，从而提升避障路径选择能力。

### 2.2 系统组成

系统由单片机最小系统、LED 流水灯模块、按键输入模块、LCD1602 显示模块、HC-SR04 超声波测距模块、L293D 电机驱动模块、直流电机模块、电源模块和软件控制程序组成。

单片机最小系统提供复位、晶振和基本 I/O 控制能力。LED 流水灯模块作为直接输出外设，用于验证 I/O 口时序控制。按键模块作为人机输入，用于切换流水灯方向、小车模式和启动停止状态。LCD1602 显示模块用于显示运行模式、距离值、避障状态和错误提示。HC-SR04 用于实时测量小车前方障碍物距离。L293D 将单片机输出的弱电控制信号转换为电机可用的驱动信号，实现小车运动控制。

### 2.3 总体工作流程

系统上电后首先完成 I/O 口、定时器、LCD1602 和全局变量初始化。初始化完成后，LCD 显示系统名称和初始状态，LED 模块进入待机状态，小车保持停止。主循环持续执行按键扫描、距离测量、显示刷新和状态机调度。

当用户按下向上键时，系统进入 LED 上行流水模式，8 个 LED 从下至上依次点亮；当用户按下向下键时，系统进入 LED 下行流水模式，8 个 LED 从上至下依次点亮。当用户启动小车模式后，系统按照设定路径控制小车前进，同时周期性触发超声波测距。若检测到障碍物距离大于安全阈值，小车保持前进；若距离低于预警阈值，系统减速或短暂停顿并更新显示；若距离低于危险阈值，系统立即停止，执行后退和转向动作，再重新测距判断是否可以继续运行。

## 3 硬件设计

### 3.1 主控芯片选择

本设计采用 STC89C52 作为核心控制器。STC89C52 属于 51 单片机系列，具有较为典型的内部结构和指令系统，适合课程设计教学场景。该芯片拥有 4 组 8 位并行 I/O 口，可满足 LED、按键、LCD1602、超声波模块和电机驱动模块的基本接口需求。芯片内部定时器可用于延时、超声波回波计时和周期性任务调度。

选择 STC89C52 的原因主要包括：与课程内容匹配，资料丰富，Proteus 和 Keil 支持成熟；I/O 资源能够满足本设计基础功能；硬件连接简单，便于在仿真和实物平台之间迁移；能够使用汇编语言完成底层控制，有利于体现课程对单片机内部资源和接口技术的训练要求。

### 3.2 单片机最小系统

单片机最小系统包括电源、晶振、复位电路和下载接口。电源部分为单片机提供稳定的 5 V 电压，并在电源输入端和芯片电源引脚附近增加滤波电容，以降低电机启动和传感器工作时产生的干扰。晶振电路采用常见 11.0592 MHz 或 12 MHz 晶振，配合两个小电容构成振荡电路。复位电路采用按键复位和上电复位组合方式，保证系统上电后从确定状态启动。

由于电机属于感性负载，启动和换向时容易造成电源波动，因此单片机逻辑电源与电机电源应尽量分开布线。若使用同一电源，应在电机驱动模块附近加入较大容量电解电容，并在单片机电源端加入去耦电容，以提高系统稳定性。

### 3.3 LED 流水灯模块

LED 流水灯模块由 8 个 LED 和限流电阻组成，可连接到单片机同一 I/O 口的 8 位引脚上。每个 LED 串联一个限流电阻，防止 I/O 口输出高电平或低电平时电流过大。根据实际接法，LED 可以采用共阳或共阴控制方式。为便于程序设计，本方案假设 LED 低电平点亮，高电平熄灭；若实际电路采用高电平点亮，只需在输出数据表中取反即可。

流水灯控制采用循环移位思想。上行模式中，初始点亮最低位 LED，随后每隔固定时间向高位移动一次；下行模式中，初始点亮最高位 LED，随后每隔固定时间向低位移动一次。为避免机械按键抖动造成显示异常，按键触发后需要进行 10 ms 至 20 ms 消抖处理。

### 3.4 按键输入模块

按键模块至少包括向上键、向下键、启动/停止键和模式切换键。向上键控制 LED 由下至上点亮，向下键控制 LED 由上至下点亮，启动/停止键控制小车运行状态，模式切换键用于在流水灯演示、小车避障和清扫模式之间切换。

按键电路可采用独立按键接法，每个按键一端接地，另一端接单片机输入引脚，并通过上拉电阻保持默认高电平。按键按下时，输入引脚被拉低。软件通过检测低电平判断按键按下，并通过延时消抖和释放检测保证每次按下只触发一次事件。

### 3.5 LCD1602 显示模块

LCD1602 用于显示系统运行信息。第一行显示当前模式，如“LED UP”“LED DOWN”“CAR RUN”“AVOID”；第二行显示距离值或动作状态，如“DIST:025cm”“STOP”“TURN LEFT”。LCD1602 可以采用 8 位并行方式，也可以采用 4 位方式。为节省 I/O 口，本设计优先采用 4 位数据总线方式，使用 RS、RW、EN 和 D4-D7 共 7 条控制线，其中 RW 可固定接地以只写方式工作。

显示内容不需要在主循环每次执行时都刷新，否则会造成屏幕闪烁并占用过多时间。软件应在状态或距离值发生明显变化时刷新显示，或设置固定刷新周期，例如每 200 ms 刷新一次。距离值需要进行格式化处理，保证显示位数稳定，避免短数字覆盖长数字后残留字符。

### 3.6 HC-SR04 超声波测距模块

HC-SR04 模块通过 Trig 和 Echo 两个信号脚与单片机连接。单片机向 Trig 引脚输出至少 10 us 的高电平脉冲后，模块发出超声波并在 Echo 引脚输出与回波时间对应的高电平。单片机使用定时器测量 Echo 高电平持续时间，再根据声速计算距离。

距离计算公式为：

距离(cm) = Echo 高电平时间(us) / 58

在实际程序中，需要考虑超时情况。如果 Echo 长时间没有返回高电平或高电平持续时间超过测量范围，应判定为测距失败，并在显示模块上提示“NO ECHO”或保留上一次有效距离。为减少单次测量误差，可以连续测量 3 次并取中值或平均值。由于超声波测距对角度、表面材质和环境干扰敏感，避障策略不应完全依赖单次测距结果，而应结合连续测量结果判断。

### 3.7 L293D 电机驱动模块

L293D 是常用直流电机驱动芯片，可通过单片机控制两个直流电机的正反转。每个电机需要两个方向控制输入和一个使能端。通过改变方向输入组合，可以控制电机正转、反转、刹车或停止；通过使能端可以开启或关闭电机输出。若需要速度调节，可在使能端输入 PWM 信号。

本设计中，小车采用左右两侧电机差速控制方式。左、右电机同时正转时，小车前进；同时反转时，小车后退；左电机停止或反转、右电机正转时，小车左转；右电机停止或反转、左电机正转时，小车右转；两侧电机停止时，小车停止。基础版本可以先采用固定速度控制，待稳定后再加入 PWM 调速。

### 3.8 硬件接口分配

为便于 Proteus 原理图搭建和程序编写，初步 I/O 分配如下：

| 模块 | 信号 | 单片机接口 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED 流水灯 | LED0-LED7 | P1.0-P1.7 | 8 位 LED 输出 |
| 按键 | KEY_UP | P3.0 | 上行流水灯 |
| 按键 | KEY_DOWN | P3.1 | 下行流水灯 |
| 按键 | KEY_START | P3.2 | 小车启动/停止 |
| 按键 | KEY_MODE | P3.3 | 模式切换 |
| 超声波 | Trig | P3.4 | 测距触发 |
| 超声波 | Echo | P3.5 | 回波输入 |
| 电机驱动 | IN1-IN4 | P2.0-P2.3 | 左右电机方向控制 |
| 电机驱动 | ENA/ENB | P2.4/P2.5 | 电机使能或 PWM |
| LCD1602 | RS/EN/D4-D7 | P0 与部分 P2 | 显示控制 |

具体接口可根据 Proteus 元件连接和实际开发板引脚资源进行调整。最终论文应以实际原理图为准，并保证程序中的端口定义与电路连接一致。

## 4 软件设计

### 4.1 软件总体结构

软件采用主循环加状态机结构。系统初始化完成后进入无限循环，循环中依次执行按键扫描、任务状态更新、传感器测距、避障决策、执行机构控制和显示刷新。各功能模块通过全局状态变量交换信息，避免模块之间直接耦合过深。

主要软件模块如下：

- 系统初始化模块：配置 I/O 口初始电平、定时器模式、LCD1602 初始化和状态变量初始值。

- 按键扫描模块：完成按键读取、消抖、事件识别和模式切换。

- LED 控制模块：根据上行或下行模式更新 LED 显示数据。

- 超声波测距模块：产生 Trig 脉冲，测量 Echo 时间并计算距离。

- LCD 显示模块：显示模式、距离、动作和异常信息。

- 电机控制模块：封装前进、后退、左转、右转、停止等动作。

- 避障决策模块：根据距离阈值和当前状态选择小车动作。

- 清扫路径模块：按照简化区域覆盖策略控制小车运行。

### 4.2 主程序流程

主程序流程如下：

开始

初始化单片机 I/O、定时器、LCD、状态变量

LCD 显示系统初始信息

小车停止，LED 熄灭

进入主循环

扫描按键

根据按键事件切换模式

如果处于 LED 模式

按方向更新流水灯

如果处于小车模式

周期性测量前方距离

根据距离进行避障判断

输出电机控制信号

刷新 LCD 显示

返回主循环

结束

### 4.3 LED 流水灯程序设计

LED 流水灯模块使用一个 8 位变量保存当前点亮位置。上行模式中，变量从 0x01 开始，每次左移一位；当移动到 0x80 后重新回到 0x01。下行模式中，变量从 0x80 开始，每次右移一位；当移动到 0x01 后重新回到 0x80。若硬件为低电平点亮，实际输出时对变量取反。

为了使流水效果清晰可见，每次移动之间加入约 200 ms 至 500 ms 延时。延时时间不宜过长，否则按键响应会变慢；也不宜过短，否则人眼难以分辨。后续可以使用定时器中断产生节拍，避免阻塞式延时影响小车测距和避障响应。

### 4.4 按键扫描程序设计

按键扫描采用“检测按下-延时消抖-再次确认-等待释放”的流程。主循环周期性读取按键输入，当检测到低电平时，延时 10 ms 至 20 ms 后再次读取；若仍为低电平，则确认按键有效，并产生对应事件。事件处理后等待按键释放，防止一次长按被重复识别。

在小车运行模式下，启动/停止键具有最高优先级。无论系统当前处于前进、避障或清扫状态，只要按下停止键，电机控制模块应立即输出停止信号，LCD 显示停止状态。这样可以提高调试和演示过程中的安全性。

### 4.5 超声波测距程序设计

超声波测距模块的关键是准确测量 Echo 高电平时间。程序先将 Trig 置低，短暂延时后输出 10 us 以上高电平，再恢复低电平。随后等待 Echo 变高，并启动定时器；当 Echo 变低时停止定时器，读取计数值并换算为时间。若等待 Echo 变高或变低超过设定时间，则认为测距超时。

为提高稳定性，测距模块采用连续多次采样。每轮测距执行 3 次，过滤明显异常值后计算平均距离。如果 3 次均无有效结果，则返回无效标志。避障模块收到无效距离时不应盲目前进，而应控制小车短暂停止并重新测距。

### 4.6 电机控制程序设计

电机控制模块将底层端口操作封装成动作函数，包括 Car_Forward、Car_Backward、Car_Left、Car_Right 和 Car_Stop。每个函数只负责设置 L293D 的方向输入和使能端状态。主状态机不直接操作电机引脚，而是调用动作函数，从而提高程序可读性。

基础速度控制采用固定使能电平。若加入 PWM 调速，可利用定时器产生占空比信号，并在前进、转弯和避障阶段使用不同速度。前进阶段采用中等速度，预警阶段降低速度，避障转向阶段短时间提高左右轮差速，以缩短避障时间。

### 4.7 避障策略设计

避障策略采用距离阈值分级控制：

| 距离范围 | 状态 | 控制动作 |
| --- | --- | --- |
| 大于 30 cm | 安全 | 小车按设定路径前进 |
| 15 cm 至 30 cm | 预警 | 减速前进或短暂停顿，更新显示 |
| 小于 15 cm | 危险 | 立即停止，后退，转向，重新测距 |
| 测距无效 | 异常 | 停止并重试测距 |

当检测到危险距离时，小车先停止 200 ms，再后退 300 ms 至 500 ms，随后向左或向右转向一定时间。基础版本可以固定向右转；改进版本可记录上次转向方向并交替转向，以避免在狭窄区域内重复撞向同一侧。若扩展舵机云台，则可分别测量左、前、右三个方向距离，选择距离更大的方向转向。

### 4.8 清扫路径规划设计

为了满足题目中“扫地机器人”情境，本设计采用简化的弓字形覆盖策略。小车在区域内尽量沿直线前进，遇到边界或障碍物后执行转向，再沿相邻路径继续前进。由于课程设计平台通常缺少精确定位模块，本方案不追求严格地图构建，而采用时间和距离估算结合的方式控制路径覆盖。

基本策略如下：小车启动后进入直线清扫状态；若前方无障碍，则保持前进；若遇到障碍，则执行避障动作并记录一次避障事件；避障后尝试回到原方向继续前进；运行一段设定时间后执行固定方向转弯，进入下一条清扫路径。LCD 可显示当前清扫段编号或避障次数，用于答辩演示。

该方案的优点是实现难度适中，适合 51 单片机资源条件；缺点是路径精度依赖电机一致性和地面摩擦条件。后续可以增加码盘、红外边界检测或蓝牙调参功能，提高路径控制精度。

### 4.9 当前汇编工程实现状态

本项目已建立 Keil A51 汇编工程，源文件为 firmware/asm/topic3_car.a51。该程序按照课题 3 的基础功能划分为按键扫描、LED 流水灯、电机控制、HC-SR04 测距、LCD1602 显示和避障决策等子程序。构建脚本 firmware/build.ps1 调用 Keil 的 A51、BL51 和 OH51 工具，能够生成供 Proteus 单片机模型加载的 Intel HEX 文件 build/topic3_car.hex。

当前第一版程序已经通过本机 Keil 工具链汇编和链接检查，构建结果为 0 个错误、0 个警告，程序代码大小约 891 字节，内部数据区使用约 8 字节。程序默认使用 12 MHz 晶振估算 HC-SR04 Echo 脉宽，危险距离阈值按 15 cm 计算，即 15 cm * 58 us/cm = 870 us = 0366H。当 Echo 脉宽低于该阈值时，程序执行停止、后退、右转和停止的避障动作。为满足“遇到障碍物时能显示障碍物距离”的要求，程序已加入 Echo 脉宽到厘米值的换算子程序，LCD 第二行在有效测距时显示 DIST:xxxcm。

## 5 Proteus 仿真设计

### 5.1 仿真目标

Proteus 仿真主要用于验证硬件连接和程序逻辑。仿真目标包括：单片机最小系统能正常运行；LED 能按按键方向进行流水显示；LCD1602 能正确显示模式和距离；超声波模块信号能被程序识别；电机驱动输出逻辑符合前进、后退、转弯和停止要求。

由于 Proteus 中的实际传感器模型可能与真实 HC-SR04 存在差异，仿真阶段重点验证 Trig/Echo 时序处理、距离变量计算和避障状态切换。若超声波模型不稳定，可在仿真中使用按键或脉冲信号源模拟 Echo 输入，从而验证程序逻辑。

### 5.2 仿真电路组成

仿真电路应包含 STC89C52 或兼容 8051 单片机、晶振和复位电路、8 个 LED 和限流电阻、独立按键、LCD1602、L293D、两个直流电机、HC-SR04 或等效脉冲输入模块。电源端统一设置为 5 V，电机驱动部分根据模型要求设置电机电源。

完成原理图后，需要检查所有电源和地是否连接完整，单片机 EA 引脚是否设置正确，LCD 对比度端是否合理连接，L293D 使能端是否有效，电机方向输入是否与程序端口定义一致。

### 5.3 仿真调试步骤

仿真调试采用分模块、分阶段方式进行。

第一阶段调试单片机最小系统和 LED 输出。加载最简单的流水灯程序，确认 P1 口输出能够驱动 LED 按预期变化。若 LED 不亮，需要检查 LED 极性、限流电阻、端口初始值和程序下载文件。

第二阶段调试按键输入。通过按下 Proteus 中的按键，观察流水方向是否能切换。若按键无效，需要检查按键默认电平、上拉电阻和端口读取逻辑。

第三阶段调试 LCD1602。先显示固定字符串，再显示动态变量。若显示乱码，需要检查初始化时序、RS/EN 控制线和数据线顺序。

第四阶段调试电机驱动。分别调用前进、后退、左转、右转和停止动作，观察电机方向是否正确。若方向相反，可交换电机接线或修改方向控制表。

第五阶段调试超声波测距和避障逻辑。改变障碍物距离或模拟 Echo 信号，观察 LCD 距离显示和小车动作是否符合阈值策略。

当前仓库已补充 Proteus 仿真准备文件：proteus/README.md 给出仿真入口和基本流程，proteus/FINAL_CIRCUIT_CHECKLIST.md 给出最终原理图的元件清单、端口连接和验收项，tools/create_proteus_starters.ps1 可生成本地 starter 工程用于验证 Proteus 8051 项目加载 HEX 的流程。最终提交用 topic3_car.pdsprj 应按检查表在 Proteus GUI 中从零搭建，避免直接提交 Proteus 自带样例派生文件。

## 6 实物调试方案

### 6.1 调试准备

实物调试前需要准备单片机开发板、智能小车底盘、直流电机、L293D 或电机驱动模块、HC-SR04、LCD1602、LED、按键、电池、电源线和下载器。烧录程序前应确认芯片型号、晶振频率和 Keil 工程设置一致。

由于小车电机启动电流较大，调试时应先使用稳压电源或电池组单独测试电机驱动，再接入单片机控制信号。所有模块必须共地，否则控制信号电平无法正确识别。超声波模块应安装在小车前方，保持水平，避免被车体结构遮挡。

### 6.2 分阶段调试

实物调试同样采用分阶段方式。首先只连接单片机、LED 和按键，验证流水灯功能。然后连接 LCD1602，确认显示稳定。随后连接 HC-SR04，在静止状态下测量不同距离的障碍物，并记录显示值与实际距离的误差。最后连接电机驱动和小车底盘，在支起车轮的情况下测试前进、后退和转向，确认无误后再放到地面测试。

避障功能调试时，应先设置较大的安全阈值，例如 30 cm，观察小车是否能及时停止。待动作稳定后，再逐步调整为更适合演示的阈值。若小车转向角度不足，可以增加转向时间；若转向过大，可以降低转向时间或速度。

### 6.3 常见问题与处理

若 LCD 显示异常，优先检查对比度、数据线顺序和初始化延时。若超声波距离跳变较大，可增加多次采样滤波，或调整模块安装角度。若电机运行导致单片机复位，多数是电源压降或干扰造成，应分离电机电源并增加滤波电容。若小车左右跑偏，可通过调节左右电机使能占空比或机械结构进行修正。

## 7 测试方案与预期结果

### 7.1 功能测试

| 测试项目 | 测试方法 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 上行流水灯 | 按下向上键 | LED 由低位到高位依次点亮 |
| 下行流水灯 | 按下向下键 | LED 由高位到低位依次点亮 |
| 小车前进 | 启动小车模式且前方无障碍 | 左右电机正转，小车直行 |
| 小车停止 | 按下停止键 | 电机立即停止 |
| 距离显示 | 在不同距离放置障碍物 | LCD 显示距离随位置变化 |
| 危险避障 | 障碍物距离小于阈值 | 小车停止、后退、转向 |
| 多障碍避障 | 连续放置多个障碍物 | 小车可重复执行避障动作 |
| 清扫模式 | 启动清扫路径 | 小车按设定路径前进并遇障调整 |

### 7.2 性能指标

本系统的预期性能指标如下：LED 切换响应时间小于 0.5 s；LCD 显示刷新周期约 0.2 s 至 0.5 s；超声波有效测距范围为 5 cm 至 200 cm；避障危险阈值初设为 15 cm，可根据实物调试调整；小车遇到障碍物后应在安全距离内停止，不发生明显碰撞；连续避障后能够恢复前进状态。

### 7.3 答辩演示方案

答辩演示时先展示 Proteus 仿真文件，说明各模块连接关系和端口分配。随后演示流水灯按键控制功能，再展示 LCD 距离显示和小车基本运动控制。最后在地面设置障碍物，演示小车前进、检测距离、停止、后退、转向和继续运行的完整过程。20 秒内调试视频应重点拍摄小车遇障避让和 LCD 距离显示，画面中尽量同时出现小车、障碍物和显示模块。

## 8 进度安排

根据任务书进程安排，本设计计划如下：

| 阶段 | 时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 任务分析 | 第 15 周周一至周三 | 明确课题要求，确定模块方案，分配小组任务 |
| 电路设计 | 第 15 周周四至周五 | 绘制 Proteus 原理图，完成 LED、按键、LCD、电机和超声波接口 |
| 程序设计 | 第 16 周周一至周二 | 编写汇编程序，完成流水灯、测距、显示和避障控制 |
| 仿真调试 | 第 16 周周一至周二 | 加载程序，完成各模块仿真和整体联调 |
| 实物调试 | 第 16 周周三至周四 | 烧录程序，完成小车实物运行和避障测试 |
| 论文完善 | 第 16 周周三至周四 | 补充截图、测试数据、问题分析和成员贡献 |
| 课程答辩 | 第 16 周周五 | 提交说明书、程序、Proteus 文件和调试视频 |

## 9 小组分工建议

为保证设计进度，建议小组按模块分工，同时保持接口统一。

| 成员 | 建议负责内容 |
| --- | --- |
| 成员 A | 总体方案、Proteus 原理图、硬件接口检查 |
| 成员 B | 流水灯、按键、LCD 显示程序 |
| 成员 C | 超声波测距、电机控制、避障策略 |
| 成员 D | 实物调试、测试记录、视频拍摄、论文整理 |

若小组为 3 人，可将成员 D 的工作拆分到前三名成员中。最终封面署名顺序应根据实际贡献大小填写。

## 10 关键程序实现思路

### 10.1 状态变量设计

为了使程序逻辑清晰，系统应设置统一的状态变量。运行模式变量用于区分流水灯模式、小车避障模式和清扫模式；动作状态变量用于记录小车当前处于前进、后退、左转、右转、停止或避障过程；距离变量用于保存当前有效测距结果；错误标志用于记录超声波无回波、电机异常或按键输入异常等情况。

状态变量设计的核心原则是让主程序只根据状态调度任务，而不在主循环中堆叠大量端口操作。例如，当系统检测到前方距离小于危险阈值时，避障模块只需把动作状态设置为“危险避障”，随后电机控制模块根据该状态执行停止、后退和转向动作。这样可以降低模块之间的耦合，也便于在调试时通过 LCD 显示当前状态。

### 10.2 定时与延时设计

51 单片机程序中常见的延时方式包括软件延时和定时器延时。流水灯演示阶段可以使用软件延时，因为该阶段实时性要求较低；小车避障阶段应尽量减少长时间阻塞式延时，否则可能导致测距响应不及时。较好的处理方式是使用定时器提供系统节拍，让主循环根据节拍判断是否需要刷新 LED、测距或显示。

超声波测距需要较高的时间精度，因此 Echo 高电平宽度应由定时器计数完成。若晶振频率采用 12 MHz，则 51 单片机一个机器周期约为 1 us，计数换算较直观；若采用 11.0592 MHz，则需要根据实际机器周期修正距离计算系数。最终程序中应在注释中说明晶振频率和距离换算方法，避免仿真和实物平台频率不一致造成距离误差。

### 10.3 异常处理设计

课程设计演示中最容易出现的问题是传感器读数不稳定、电机动作不一致和按键误触发。为提高系统可靠性，软件应加入必要的异常处理。超声波测距连续失败时，小车应停止并显示错误提示，而不是继续前进；距离值突然从很小跳变到很大时，应通过多次采样过滤，避免误判；按键长按时应只触发一次模式切换，防止模式快速跳变。

电机控制也需要保护逻辑。小车从前进切换到后退时，不应立即反向输出，而应先停止短暂时间，再进入后退状态，以减少电机和驱动芯片冲击。避障完成后，如果前方距离仍小于危险阈值，小车不应强行前进，而应再次转向或进入等待状态。通过这些处理，系统在实物环境中的表现会更稳定，答辩演示失败风险也更低。

### 10.4 程序文件组织建议

若使用汇编语言实现，可按功能段组织程序，包括初始化段、主循环段、按键处理段、LED 输出段、LCD 子程序、超声波测距子程序、电机动作子程序和延时子程序。每个子程序入口和出口应保持寄存器使用规范，必要时使用压栈和出栈保护现场。若后续允许使用 C 语言辅助实现，也应保持模块化文件结构，例如 main.c、lcd1602.c、ultrasonic.c、motor.c 和 key.c。

无论采用汇编还是 C 语言，最终提交的程序清单都应与论文中的端口分配表一致。论文中出现的变量名、动作名和流程图应尽量与程序保持对应关系，这样答辩时能够清楚说明从需求到电路、从电路到程序、从程序到演示结果的完整逻辑链条。

## 11 调试记录与结果分析

### 11.1 调试记录内容

最终说明书应加入调试记录表，用于说明系统并非只完成理论设计，而是经过实际验证。调试记录至少包括测试日期、测试环境、测试模块、输入条件、预期现象、实际现象和问题处理。流水灯模块应记录两种方向的显示效果；超声波模块应记录多个固定距离下的显示值；电机模块应记录前进、后退、左转、右转和停止是否符合预期；避障模块应记录不同障碍物距离下小车动作是否及时。

距离测试建议选择 5 cm、10 cm、15 cm、20 cm、30 cm 和 50 cm 等点位。每个点位测量 3 次，记录平均值和误差。若误差较大，应分析原因，例如障碍物表面倾斜、超声波模块安装角度不正、供电不稳定或程序计时换算错误。通过数据记录可以提高论文的可信度，也方便在答辩时说明调试过程。

### 11.2 结果分析方式

结果分析不应只写“功能正常”，而应结合测试现象说明系统达到要求的程度。例如，流水灯能够在按键控制下稳定切换方向，说明 I/O 输出和按键输入模块工作正常；LCD 能显示距离和动作状态，说明人机交互模块满足演示需求；小车在障碍物接近时能够停止并转向，说明测距和电机控制之间的联动逻辑有效。

对于未完全达到理想效果的部分，也应如实分析。例如，小车转向角度受电池电量、地面摩擦和左右电机差异影响，可能不能每次完全一致；超声波对棉布、斜面或狭小物体的反射效果较差，可能造成距离显示波动。这些问题可以通过提高电源稳定性、调整阈值、增加多次采样滤波和优化机械安装方式改善。

## 12 设计总结

本设计以 STC89C52 单片机为核心，完成流水灯控制和智能小车超声测距避障系统方案。硬件上，系统综合使用 LED、按键、LCD1602、HC-SR04、L293D 和直流电机等典型外设；软件上，系统采用模块化设计和状态机控制方法，将输入、显示、测距、驱动和避障逻辑分离。该方案既覆盖课程设计必做要求，也具备进一步扩展的空间。

后续工作重点包括：完成 Proteus 原理图绘制；根据最终端口连接编写汇编程序；完成单模块仿真和整体联调；在实物小车上验证电源稳定性、测距准确性和避障动作可靠性；补充仿真截图、程序清单、测试数据和实物演示结果，使说明书满足 8000 字和 15 页以上的提交要求。

## 13 应收集的资料及主要参考文献

[1] 林立，张俊亮. 单片机原理及应用--基于 Proteus 和 Keil C[M]. 电子工业出版社.

[2] 张新，陈跃琴. 51 单片机应用开发 25 例：基于 Proteus 仿真[M]. 电子工业出版社.

[3] 陈海宴. 51 单片机原理及应用：基于 Keil C 与 Proteus[M]. 北京航空航天大学出版社.

[4] 刘波. 51 单片机应用开发典型范例：基于 Proteus 仿真[M]. 电子工业出版社.

[5] 宏晶科技. STC89C52RC/STC89C51RC 系列单片机数据手册.

[6] Hitachi. HD44780U LCD Controller Datasheet.

[7] SparkFun. HC-SR04 Ultrasonic Sensor User Manual.

[8] Texas Instruments. L293D Quadruple Half-H Drivers Datasheet.

以上资料主要用于补充 51 单片机接口设计、Proteus 仿真、Keil 程序开发、外部扩展电路和典型控制案例等内容。论文撰写时，应结合本设计实际电路和程序功能引用相关知识点，避免只罗列参考文献而没有体现资料对设计过程的支撑作用。

## 14 应搜集资料的电子元器件

| 序号 | 元器件 | 本设计中的作用 | 需要重点查阅的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STC89C52 51 单片机 | 系统主控芯片，完成按键扫描、LED 控制、测距计算、LCD 显示和电机控制 | 引脚功能、I/O 口结构、定时器工作方式、中断资源、晶振与复位电路 |
| 2 | LCD1602 液晶显示器 | 显示小车状态、障碍物距离、避障提示和模式信息 | 4 位/8 位接口时序、RS/RW/EN 控制方式、初始化流程、字符显示指令 |
| 3 | 74HC573 锁存器 | 用于扩展或稳定并行输出，必要时可辅助 LED 或显示接口设计 | 锁存控制逻辑、OE/LE 引脚作用、输入输出电平、驱动能力 |
| 4 | DS1302 时钟 | 任务书推荐器件，本课题基础功能不强制使用，可作为扩展计时或运行时间记录模块 | 三线串行接口、时钟寄存器、读写时序、备用电池连接 |
| 5 | PCF8591 AD/DA | 任务书推荐器件，本课题基础功能不强制使用，可作为模拟量采集扩展模块 | I2C 通信时序、A/D 转换通道、D/A 输出方式、地址配置 |
| 6 | HC01-48 直流电机 | 小车左右轮动力来源，实现前进、后退和转向 | 额定电压、启动电流、转速、减速比、负载特性 |
| 7 | HC-SR04 超声波传感器 | 测量前方障碍物距离，为避障策略提供输入 | Trig/Echo 时序、测距公式、有效测距范围、盲区、误差来源 |
| 8 | L293D 电机驱动器 | 将单片机控制信号转换为电机驱动信号，实现正反转控制 | IN/EN 控制逻辑、输出电流、电机电源连接、续流保护、散热要求 |

参考学习网站：www.hjmcu.com

上述元器件资料应在设计前期完成收集，并在 Proteus 原理图、Keil 程序和实物接线中保持一致。对课题 3 而言，STC89C52、LCD1602、HC01-48 直流电机、HC-SR04 和 L293D 是核心器件；74HC573、DS1302 和 PCF8591 属于任务书推荐资料中的扩展或通用器件，可根据实际开发板和扩展需求选择是否加入最终方案。

截至当前设计阶段，已将 STC89C52RC/STC89C51RC 系列单片机、LCD1602/HD44780U、HC-SR04、L293D、74HC573 和 PCF8591 的手册保存到 refs/datasheets/，并在 docs/器件手册索引.md 中整理了来源、用途和关键参数。DS1302 官方产品页和 PDF 路径已记录到 refs/extracted/DS1302_reference_note.md，但由于本课题 3 第一版不使用实时时钟芯片，因此不影响流水灯、超声测距和智能小车避障功能的实现。HC01-48 直流电机已保存参考参数页和本地摘要，参数可用于前期设计估算，后续论文中的最终电机参数应以实际套件或电机铭牌为准。

# 课题 3 需求实现矩阵

本文档根据 《单片机原理及接口技术》课程设计要求_2026(1).pdf 和 《单片机原理及接口技术》课程设计任务书_2026(2).pdf 整理，用于检查课题 3 当前实现、文档证据和后续缺口。

## 1 课题功能要求

| 序号 | 任务书要求 | 当前实现/设计 | 证据文件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 单片机外部扩展 8 个 LED 灯 | P1.0-P1.7 接 8 个低电平点亮 LED | firmware/asm/topic3_car.a51，proteus/FINAL_CIRCUIT_CHECKLIST.md | 已实现程序，待最终 Proteus 图验证 |
| R02 | 按向上键时灯由下而上点亮 | KEY_UP 触发 MODE_LED_UP，LED_PAT 左移 | firmware/asm/topic3_car.a51 中 KEY_SCAN、LED_TASK | 已实现程序，待仿真截图 |
| R03 | 按向下键时灯由上而下点亮 | KEY_DOWN 触发 MODE_LED_DOWN，LED_PAT 右移 | firmware/asm/topic3_car.a51 中 KEY_SCAN、LED_TASK | 已实现程序，待仿真截图 |
| R04 | 实现小车前进、后退、转弯等常规驱动 | P2.0-P2.5 输出 L293D 方向与使能控制码 | firmware/asm/topic3_car.a51 中 CAR_FORWARD、CAR_BACKWARD、CAR_RIGHT、CAR_STOP | 已实现程序，待最终 Proteus 图验证 |
| R05 | 结合超声波传感器实现测距 | P3.4 输出 Trig，P3.5 读取 Echo，Timer0 计时 | firmware/asm/topic3_car.a51 中 MEASURE_DISTANCE | 已实现程序，待仿真/实测校准 |
| R06 | 遇到障碍物时能显示障碍物距离 | Echo 脉宽按 cm = us / 58 换算，LCD 第二行显示 DIST:xxxcm | firmware/asm/topic3_car.a51 中 ECHO_TO_DIGITS、LCD_PRINT_DISTANCE | 已实现程序，待仿真截图 |
| R07 | 按设定距离快速躲避多个障碍物 | 危险阈值为 15 cm，对应 870 us，低于阈值执行停止、后退、右转、停止 | firmware/asm/topic3_car.a51 中 DIST_LT_DANGER、CAR_AVOID | 已实现基础避障，待连续场景验证 |
| R08 | 避障后尽可能保持设定轨迹 | 基础策略为固定右转后重新进入周期测距；说明书中说明可扩展路径恢复策略 | docs/课程设计说明书_课题3_初稿.md | 方案已写，实物效果待验证 |
| R09 | 扫地机器人路径规划，尽可能覆盖区域 | 说明书采用“直线前进-遇障转向-区域覆盖”的简化策略 | docs/课程设计说明书_课题3_初稿.md | 方案已写，第一版程序未做复杂覆盖地图 |
| R10 | 可结合云台模块尝试多角度检测 | 说明书预留舵机云台扩展，不纳入第一版硬件必做 | docs/课程设计说明书_课题3_初稿.md，docs/课题3项目设计文档.md | 扩展预留 |

## 2 课程交付要求

| 序号 | 课程要求 | 当前准备 | 证据文件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | 完整设计说明书，正文不少于 8000 字，正文不少于 15 页 | 已有 Markdown 初稿，后续需导出排版并补仿真/实物截图 | docs/课程设计说明书_课题3_初稿.md | 初稿已准备，排版和截图待补 |
| D02 | 程序 | 已有 Keil A51 汇编源文件和构建脚本 | firmware/asm/topic3_car.a51，firmware/build.ps1 | 已准备 |
| D03 | Proteus 设计仿真文档 | 已有搭建说明、最终电路清单、仿真测试记录模板 | proteus/README.md，proteus/FINAL_CIRCUIT_CHECKLIST.md，docs/仿真测试记录.md | 文档已准备，最终 .pdsprj 待创建 |
| D04 | 调试的 20 秒内视频 | 已准备拍摄脚本与镜头清单 | docs/提交材料与答辩脚本.md | 待实物/仿真完成后拍摄 |
| D05 | 课程答辩 | 已准备答辩顺序和讲稿提纲 | docs/提交材料与答辩脚本.md | 待补真实演示截图 |
| D06 | 流程图 | 已在设计文档中写入系统框图、状态机图 | docs/课题3项目设计文档.md | 已准备 |
| D07 | 收集资料和主要参考文献 | 已整理参考文献、datasheet 和关键知识点 | docs/资料与元器件准备清单.md，docs/器件手册索引.md，refs/datasheets/ | 已准备，DS1302 PDF 下载超时但记录了官方路径 |

## 3 当前最大缺口

- 最终 Proteus 原理图文件 proteus/topic3_car.pdsprj 尚未创建。

- 说明书中还缺最终 Proteus 截图、实物照片、测试数据表和成员实际贡献。

- 第一版程序实现了基础避障，复杂“区域覆盖路径规划”目前是说明书方案和扩展方向，若答辩要求实物完整覆盖区域，需要继续强化程序策略。

- DS1302 官方 PDF 在当前网络环境下载超时，但 DS1302 不属于课题 3 第一版必用器件，已记录官方产品页和 PDF 路径。

# 汇编程序清单与模块说明

课题 3 的控制程序采用 Keil A51 汇编语言编写，源文件为：

firmware/asm/topic3_car.a51

构建命令为：

.\firmware\build.ps1

构建输出为：

build/topic3_car.hex

## 1 端口定义

| 端口 | 程序信号 | 外设 |
| --- | --- | --- |
| P1.0-P1.7 | LED0-LED7 | 8 位流水灯，低电平点亮 |
| P3.0 | KEY_UP | 上行流水灯按键 |
| P3.1 | KEY_DOWN | 下行流水灯按键 |
| P3.2 | KEY_START | 小车自动模式启动/停止 |
| P3.3 | KEY_MODE | 清扫/小车模式切换 |
| P3.4 | US_TRIG | HC-SR04 Trig |
| P3.5 | US_ECHO | HC-SR04 Echo |
| P2.0-P2.5 | 电机方向和使能 | L293D |
| P0.0 | LCD_RS | LCD1602 RS |
| P0.1 | LCD_EN | LCD1602 E |
| P0.2-P0.5 | LCD 数据位 | LCD1602 D4-D7 |

## 2 关键常量和变量

| 名称 | 地址/值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| MODE | 30H | 当前模式 |
| LED_PAT | 31H | LED 当前点亮码 |
| CAR_RUN | 32H | 小车运行标志 |
| DIST_H/DIST_L | 33H/34H | Echo 脉宽计数 |
| DIST_VALID | 35H | 测距有效标志 |
| DIG_HUND/DIG_TENS/DIG_ONES | 3AH-3CH | LCD 距离显示数字 |
| MODE_LED_UP | 00H | 上行流水灯模式 |
| MODE_LED_DOWN | 01H | 下行流水灯模式 |
| MODE_CAR_AUTO | 02H | 小车自动避障模式 |
| MOTOR_FORWARD | 35H | L293D 前进控制码 |
| MOTOR_BACKWARD | 3AH | L293D 后退控制码 |
| MOTOR_RIGHT | 39H | L293D 右转控制码 |
| DANGER_H/DANGER_L | 0366H | 15 cm 阈值对应 870 us |

## 3 程序模块

| 子程序 | 功能 |
| --- | --- |
| START | 初始化堆栈、端口、模式变量和 LCD |
| MAIN_LOOP | 主循环，依次调用按键、LED、小车任务 |
| KEY_SCAN | 检测 4 个按键，完成消抖和模式切换 |
| LED_TASK | 根据 MODE 移动 LED 点亮码 |
| CAR_TASK | 小车自动模式调度、测距、避障判断 |
| MEASURE_DISTANCE | 输出 Trig 脉冲并用 Timer0 测 Echo 高电平 |
| DIST_LT_DANGER | 比较 Echo 计数是否小于 15 cm 阈值 |
| ECHO_TO_DIGITS | 将 Echo 脉宽换算成 3 位十进制厘米值 |
| LCD_PRINT_DISTANCE | 在 LCD 第二行显示 DIST:xxxcm |
| CAR_STOP | 关闭电机输出 |
| CAR_FORWARD | 输出前进控制码 |
| CAR_BACKWARD | 输出后退控制码 |
| CAR_RIGHT | 输出右转控制码 |
| LCD_INIT | LCD1602 4 位初始化 |
| LCD_CMD/LCD_DATA | 写 LCD 指令/数据 |
| DELAY_* | 消抖、显示和动作延时 |

## 4 主流程

flowchart TD

A["START: 初始化端口、变量、LCD"] --> B["MAIN_LOOP"]

B --> C["KEY_SCAN: 检测按键"]

C --> D["LED_TASK: 更新流水灯"]

D --> E["CAR_TASK: 小车测距与避障"]

E --> B

## 5 避障流程

flowchart TD

A["CAR_TASK"] --> B{"CAR_RUN = 1?"}

B -- "否" --> C["CAR_STOP"]

B -- "是" --> D["MEASURE_DISTANCE"]

D --> E{"DIST_VALID = 1?"}

E -- "否" --> F["LCD: NO ECHO<br/>CAR_STOP"]

E -- "是" --> G{"Echo < 0366H?"}

G -- "否" --> H["LCD: PATH CLEAR + DIST<br/>CAR_FORWARD"]

G -- "是" --> I["LCD: OBSTACLE AVOID + DIST"]

I --> J["CAR_STOP"]

J --> K["CAR_BACKWARD"]

K --> L["CAR_RIGHT"]

L --> M["CAR_STOP"]

## 6 关键程序片段

入口和主循环：

START:

MOV SP,#60H

MOV P0,#0FFH

MOV P1,#0FFH

MOV P2,#MOTOR_STOP

MOV P3,#0FFH

CLR US_TRIG

MOV MODE,#MODE_LED_UP

MOV LED_PAT,#01H

MOV CAR_RUN,#00H

MOV DIST_VALID,#00H

ACALL LCD_INIT

MOV DPTR,#MSG_READY

ACALL LCD_PRINT_LINE1

MOV DPTR,#MSG_LED_UP

ACALL LCD_PRINT_LINE2

MAIN_LOOP:

ACALL KEY_SCAN

ACALL LED_TASK

ACALL CAR_TASK

SJMP MAIN_LOOP

危险距离阈值：

DANGER_H        EQU 03H      ; 15 cm * 58 us = 870 us = 0366H

DANGER_L        EQU 66H

电机控制码：

MOTOR_STOP      EQU 00H

MOTOR_FORWARD   EQU 35H

MOTOR_BACKWARD  EQU 3AH

MOTOR_LEFT      EQU 36H

MOTOR_RIGHT     EQU 39H

完整程序清单以 firmware/asm/topic3_car.a51 为准，提交时可将该文件作为程序附件，并在说明书附录中摘录上述关键模块。

# 课题 3 仿真与调试记录

本文档用于记录课题 3“流水灯及智能小车超声测距及避障实现”的 Proteus 仿真和实物调试过程。最终提交前，应把实际 Proteus 截图、关键波形或运行照片补入课程设计说明书。

## 1 当前可验证产物

| 项目 | 文件/命令 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 汇编源程序 | firmware/asm/topic3_car.a51 | 已编写第一版 |
| HEX 文件 | build/topic3_car.hex | 由 Keil A51/BL51/OH51 生成 |
| 构建命令 | .\firmware\build.ps1 | 已验证可生成 HEX |
| Proteus starter | .\tools\create_proteus_starters.ps1 | 可生成本地加载检查工程 |
| starter 校验 | .\tools\check_proteus_starters.ps1 | 可检查 starter 内部是否引用 Debug.hex |
| Proteus BOM | proteus/topic3_bom.csv | 已整理元件编号、数量、Proteus 搜索名和关键参数 |
| Proteus GUI 工单 | proteus/topic3_gui_build_steps.md | 已整理从新建工程到首次运行的手工搭建步骤 |
| Proteus 接线表 | proteus/topic3_car_wiring.csv | 已整理元件、引脚、网络名 |
| Echo 测试输入 | proteus/topic3_echo_test_inputs.csv | 已整理无回波、安全、阈值、危险四类输入 |
| Proteus 准备校验 | .\tools\check_topic3_proteus_plan.ps1 | 可检查接线表和测试表完整性 |
| 20 秒演示分镜 | output/video/demo_storyboard.md | 已整理录屏顺序和必须出现的证据 |
| 最终 Proteus 工程 | proteus/topic3_car.pdsprj | 待创建 |

## 2 Proteus 搭建检查表

| 序号 | 检查项 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MCU 使用 AT89C52 或 AT89C51 等 8051 兼容模型 | 待验证 | 程序按 STC89C52/8051 指令集编写 |
| 2 | MCU 时钟设置为 12 MHz | 待验证 | Echo 计时按约 1 us/count 估算 |
| 3 | Program File 指向 D:\C51BigHomeWork\build\topic3_car.hex | 待验证 | 需在 Proteus 元件属性中设置 |
| 4 | P1.0-P1.7 接 8 个 LED，低电平点亮 | 待验证 | 与汇编输出码一致 |
| 5 | P3.0-P3.3 接 4 个低电平有效按键 | 待验证 | 需上拉到 5 V |
| 6 | P3.4/P3.5 接 HC-SR04 Trig/Echo 或 Echo 脉冲源 | 待验证 | 无 HC-SR04 模型时用 pulse 替代 |
| 7 | P2.0-P2.5 接 L293D 方向端和使能端 | 待验证 | 前进码 35H；检查 VCC1/VCC2/GND 共地 |
| 8 | P0.0-P0.5 接 LCD1602 RS/EN/D4-D7 | 待验证 | P0 上拉；RW 接地；VEE 调对比度 |

## 3 功能测试记录

| 测试编号 | 测试内容 | 操作条件 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | 上行流水灯 | 按下 KEY_UP | LED 从 P1.0 向 P1.7 流动，LCD 显示 LED UP | 待记录 | 待验证 |
| T02 | 下行流水灯 | 按下 KEY_DOWN | LED 从 P1.7 向 P1.0 流动，LCD 显示 LED DOWN | 待记录 | 待验证 |
| T03 | 小车自动模式 | 按下 KEY_START | 系统进入自动测距避障模式 | 待记录 | 待验证 |
| T04 | 无回波保护 | Echo 保持低电平 | LCD 显示 NO ECHO，电机停止 | 待记录 | 待验证 |
| T05 | 安全距离 | Echo 高电平宽度大于 870 us | LCD 显示 DIST:xxxcm，P2 输出前进码 | 待记录 | 待验证 |
| T06 | 危险距离 | Echo 高电平宽度小于 870 us | LCD 显示障碍提示，执行停止、后退、右转、停止 | 待记录 | 待验证 |

## 3.1 Echo 脉冲源建议参数

以下参数同步记录在 proteus/topic3_echo_test_inputs.csv，最终录屏时应按该表依次演示。

| 场景 | Echo 高电平时间 | 估算距离 | 预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全距离 | 2000 us | 约 34 cm | 小车前进，LCD 显示距离 |
| 危险距离 | 500 us | 约 8 cm | 小车避障 |
| 无回波 | 0 us，保持低电平 | 无效 | LCD 显示 NO ECHO |

## 4 实物调试记录模板

| 日期 | 调试内容 | 现象 | 问题 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 待填 | LED 与按键 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 待填 | LCD1602 显示 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 待填 | HC-SR04 测距 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 待填 | L293D 与电机 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 待填 | 整车避障 | 待填 | 待填 | 待填 |

## 5 需要补入说明书的证据

最终提交前至少补充以下材料：Proteus 总体原理图截图；KEY_UP 和 KEY_DOWN 对应的流水灯截图；LCD 显示 DIST:xxxcm 的截图；Echo 安全距离和危险距离两种输入条件下的电机控制输出截图；实物小车运行照片或 20 秒内演示视频截图。